Password : iutocdr01H98N6dt$2024

# Reset du switch :

Étape 2

Connecter le câble de la console, mettre sous tension le switch et dans les 15 secondes suivant la mise sous tension, maintenir le bouton Mode appuyé (situé en façade). Pendant ce temps, la LED système clignote en vert. Cette même LED système passera à l’orange un court instant avant de virer au vert, cette fois sans clignoter. C’est à ce moment, et à ce moment seulement, qu’il faut relâcher la pression du bouton Mode.

Étape 2

Initialiser le système de fichiers flash avec la commande: flash_init

Étape 3

Supprimez le fichier config.text à partir du répertoire flash.

switch: del flash:config.text

Étape 4

Supprimez le fichier vlan.dat à partir du répertoire flash.

switch: del flash:vlan.dat

Étape 5

Redémarrez le switch et vous avez terminé.

# Configuration des VLAN switch :

enable

configure terminale

vlan 10

name DATA

vlan 20

name VOIP

vlan 30

name VISIO

exit

Interface range fastEthernet 0/1-43

switchport mode access

speed auto

duplex auto

switchport nonegotiate

Interface range GigabiEthernet 0/1-4

Switchport mode access

Switchport nonegotiate

interface fastEthernet 0/48

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 10

interface GigabiEthernet 0/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 10

interface GigabiEthernet 0/4

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

interface FasthEthernet 0/47

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk nativ vlan 10