ROUTER CISCO PROJET IUT-O

## Introduction

Le routeur Cisco 1800 Series sera utilisé pour effectuer du routage inter-VLAN au sein de notre projet BTS IUT-O. Cette documentation détaille les étapes de configuration nécessaires pour mettre en place le routeur et configurer les VLANs avec leurs adresses IP respectives.

Sommaire :

ROUTER CISCO PROJET IUT-O	5

Introduction	5

Étapes de Configuration	7

Réinitialisation Logicielle (Soft Reset)	7

Réinitialisation via le Mode ROMMON	7

Accéder au Mode Privilégié	8

Configurer les VLANs et leurs Adresses IP Respectives	8

## Étapes de Configuration

Allumer le Routeur et Se Connecter :

- Connectez-vous au routeur à l'aide d'un câble DB9.

- Allumez le routeur Cisco 1800 Series.

Réinitialisez le routeur si nécessaire. :

- Éteindre le Routeur

- Débranchez le câble d'alimentation du routeur pour l'éteindre.

- Localiser le Bouton de Réinitialisation :

- Le bouton de réinitialisation (Mode Button) est généralement situé à l'avant ou à l'arrière du routeur.

- Appuyer et Maintenir le Bouton de Réinitialisation :

- Rebranchez le câble d'alimentation pour allumer le routeur.

- Immédiatement après avoir allumé le routeur, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation.

- Maintenir le Bouton Pendant 10-15 Secondes :

- Continuez à maintenir le bouton de réinitialisation pendant environ 10 à 15 secondes.

- Relâchez le bouton après cette période.

- Attendre le Redémarrage :

- Le routeur redémarrera et se réinitialisera aux paramètres d'usine.

## Réinitialisation Logicielle (Soft Reset)

Si vous avez accès à l'interface de ligne de commande (CLI) du routeur, vous pouvez également effectuer une réinitialisation logicielle.

- Accéder au Mode Privilégié :

Router> enable

- Effacer la Configuration de Démarrage :

Router# write erase

- Redémarrer le Routeur :

Router# reload

- Confirmer le Redémarrage :

Vous serez invité à confirmer le redémarrage. Appuyez sur Enter pour confirmer.

## Réinitialisation via le Mode ROMMON

Si vous avez oublié le mot de passe et ne pouvez pas accéder au mode privilégié, vous pouvez utiliser le mode ROMMON pour réinitialiser le routeur.

- Redémarrer le Routeur :

- Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation pour redémarrer le routeur.

- Accéder au Mode ROMMON :

rommon 1> confreg 0x2142 
rommon 2> reset

Pendant le démarrage, appuyez sur la touche Ctrl + Break (ou Ctrl + Pause sur certains claviers) pour entrer en mode ROMMON.

- Redémarrer le Routeur :

- Le routeur redémarrera et vous pourrez accéder à l'interface de configuration sans mot de passe.

- Réinitialiser la Configuration :

- Une fois en mode privilégié, vous pouvez réinitialiser la configuration comme décrit dans la section "Réinitialisation Logicielle".

Router# config terminal

Router(config)# config-register 0x2102

Router(config)# exit

Router# write memory

Router# reload

Réinitialiser le Registre de Configuration :

## Accéder au Mode Privilégié

Utilisez le mot de passe suivant pour accéder au mode privilégié : iutort01H98N6dt$2024.

Changer le Nom du Routeur

Router(config)# hostname iuto-rt-01

Router# reload

Pour changer le nom du routeur, utilisez la commande suivante :

Router(config)# enable secret iutort01H98N6dt$2024

Configurer le Mot de Passe avec Chiffrement

Pour configurer un mot de passe avec chiffrement, utilisez la commande suivante :

iuto-rt-01(config)#interface fastEthernet 0/0

iuto-rt-01(config-if)#ip ad

iuto-rt-01(config-if)#ip address 172.20.34.190 255.255.255.0

iuto-rt-01(config-if)#no shut

iuto-rt-01(config-if)#exit

Configurer la patte vers le Stormshield

## Configurer les VLANs et leurs Adresses IP Respectives

VLAN 10 (DATA) :

Adresse IP : 10.254.254.254

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface FastEthernet0/1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface FastEthernet0/1.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 10.254.254.254 255.0.0.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# exit

Router# write memory

Masque de sous-réseau : 255.0.0.0

VLAN 20 (VOIP) :

Adresse IP : 10.254.254.253

Router(config)# interface FastEthernet0/1.20

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)# ip address 10.254.254.253 255.0.0.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# exit

Router# write memory

Masque de sous-réseau : 255.0.0.0

VLAN 30 (VISIO) :

Adresse IP : 10.254.254.252

Masque de sous-réseau : 255.0.0.0

Router(config)# interface FastEthernet0/1.30

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)# ip address 10.254.254.252 255.0.0.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# exit

Router# write memory

Bonnes Pratiques pour Éviter la Perte de Configuration

1. Sauvegarder régulièrement la configuration :

Router# copy running-config startup-config

2. Sauvegarder la configuration sur un serveur TFTP :

Router# copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.1.100

Destination filename []? router-config

3. Utiliser des scripts de sauvegarde automatique :

- Configurez des scripts ou des outils de gestion réseau pour sauvegarder automatiquement la configuration à intervalles réguliers.

4. Vérifier l'intégrité de la configuration :

Router# show startup-config

5. Documenter les modifications :

Tenez un journal des modifications apportées à la configuration pour pouvoir les retracer en cas de problème.

6. Utiliser des outils de gestion de configuration :

Utilisez des outils de gestion de configuration réseau comme Cisco Prime Infrastructure, SolarWinds, ou Ansible pour automatiser et centraliser la gestion des configurations.

7.Configurer des alertes et des notifications :

Configurez des alertes et des notifications pour être informé en cas de problème de configuration ou de redémarrage inattendu du routeur.

8.Effectuer des tests de redémarrage :

Effectuez des tests de redémarrage pour vérifier que la configuration est correctement sauvegardée et appliquée après un redémarrage.


Attention quand on redémarre le routeur faire cette commande 
flas
 c’est pour recharger la configuration depuis la carte mémoire